|  | Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC) de Coimbra Tutorial – Nível Avançado |  |
| --- | --- | --- |

Programar por blocos

Alunos:

Abel Teixeira - 2180522

Samuel Lourenço - 2180356

Docente:   Luís Conde

Carlos Neves

Ano letivo: 2019/2020

Índice

Nível Avançado (Adanced)	3

1.	Blocos do Setup	3

1.1.	Bloco “#include < iModBot.h>”	3

1.2.	Bloco “robot.ediSensorPin(S1, S2, S3, S4, S5, CLP, Near);”	3

1.3.	Bloco “robot.editUltrasonicPin(trig pin, echo pin);”	3

1.4.	Bloco “robot.editWheelPin(Left , Right);”	4

1.5.	Bloco “robot.editMotorPin(INT1, INT2, INT3, INT4);”	4

1.6.	Bloco “robot.begin();”	4

2.	Blocos dos loop	4

2.1.	Blocos “robot.getLeftEncoderCount();” e “robot.getRightEncoderCount();”	4

2.2.	Bloco “robot.clearEncoderCount();”	4

2.3.	Bloco “robot.distance();”	5

2.4.	Blocos “robot.forward();” e “robot.reverse();”	5

2.5.	Bloco “robot.leftWheel();” e “robot.rightWheel();”	5

2.6.	Blocos “robot.rotateLeft();” e “robot.rotateRight();”	5

2.9.	Bloco “robot.setSpeeds(Fast, Average, Slow)”	6

2.10.	Bloco “robot.steerLeft(byte);” e  “robot.steerRight(byte);”	6

2.11.	Blocos da condução autónoma	6

2.11.1.	Bloco “robot.autoDrive(byte);”	6

2.11.2.	Bloco “robot.readCLP();”	7

2.11.3.	Bloco “robot.readNear();”	7

2.11.4.	Bloco “robot.readS1();”	7

2.11.5.	Bloco “robot.readS2();”	7

2.11.6.	Bloco “robot.reaS3();”	7

2.11.7.	Bloco “robot.readS4();”	8

2.11.9.	Bloco “robot.readS5();”	8

2.11.10.	Bloco “robot.disableCLP();”	8

2.11.11.	Bloco “robot.disableNear();”	8

2.11.12.	Bloco “robot.disableUltrasonic();”	8

2.11.13.	Bloco “robot.endAutoDrive();”	9

2.11.14.	Bloco “robot.noLineDelay(uint);”	9

2.12.	Blocos “robot.forwardRPS(float);”, “robot.reverseRPS(float);”, “robot.rotateRightRPS(float);” e “robot. rotateLeftRPS(float);”	9

2.13.	Blocos “robot.forwardRPM(float);”, “robot.reverseRPM(float);”, “robot.rotateRightRPM(float);” e “robot. rotateLeftRPM(float);”	9

2.14.	Blocos “robot.forwardMS(float);”, “robot.reverseMS(float);”, “robot.rotateRightMS(float);” e “robot. rotateLeftMS(float);”	10

2.15.	Bloco “robot.enSpeedAdj();”,	10

2.16.	Blocos “robot.getRightRPS();” e “robot. gerLeftRPS();”	10

2.17.	Blocos “robot.getRightRPM();” e “robot. getLeftRPM();”	10

2.18.	Blocos “robot.getRightMS();” e “robot. getLeftMS();”	11

2.19.	Funções também muito utilizadas na programação	11

# Nível Avançado (Adanced)

No nível avançado já é como se estivesse a programar. Os blocos vermelhos não necessitam de biblioteca são funções que sé usam na linguagem C++ e os blocos roxos são da biblioteca robot, está biblioteca facilitara a programação do robô.

- Blocos do Setup

  - Bloco “#include < iModBot.h>”

Este bloco chama a biblioteca iModBot.h que é necessário para que os outros blocos vermelhos funcionem e também define o nome robot para os vários blocos vermelhos que iniciam com o nome “robot.”

  - Bloco “robot.ediSensorPin(S1, S2, S3, S4, S5, CLP, Near);”

Este bloco define os pinos da placa IR 74HC14. Os pinos S1, S2, S3 e S4 são dos pinos dos sensores de infravermelhos, o pino CLP corresponde ao fim-decurso da placa e o Near corresponde ao sensor infravermelho que esta a frente da placa.

  - Bloco “robot.editUltrasonicPin(trig pin, echo pin);”

Este bloco define os pinos que estão ligados ao sensor ultrassom (HC-SR04).

  - Bloco “robot.editWheelPin(Left , Right);”

Este bloco define os pinos que estão ligados aos encodares. Left ao encodar da roda esquerda e Right ao encodar da roda direita.

  - Bloco “robot.editMotorPin(INT1, INT2, INT3, INT4);”

Este bloco define os pinos que estão ligados no modulo (L293D) que controla os motores que estão acopladas as rodas do robô.

  - Bloco “robot.begin();”

Este bloco é necessário para iniciar a biblioteca e a configuração dos pinos.

- Blocos dos loop

  - Blocos “robot.getLeftEncoderCount();” e “robot.getRightEncoderCount();”

O bloco “robot.getLeftEncoderCount();” corresponde ao encoder do lado esquerdo e o “robot.getRightEncoderCount();” corresponde ao encoder do lado direito. Guardando o valor na variável com o “Nome” que colocar no bloco branco.

  - Bloco “robot.clearEncoderCount();”

Este bloco serve para colocar os valores guardados pelos encodeares das duas rodas a zero.

  - Bloco “robot.distance();”

Este bloco verifica a distância e guardada na variável com o nome que colocar no bloco branco.

  - Blocos “robot.forward();” e “robot.reverse();”

O bloco “robot.forward();” faz com que o robô ande para frente e o bloco “robot.reverse();”  faz  com que o robô recue. Há frente de cada bloco tem de escolher a velocidade que vai andar de 0 a 255

  - Bloco “robot.leftWheel();” e “robot.rightWheel();”

Estes blocos controlam as rodas. O bloco “robot.leftWheel();” controla a roda esquerda e o bloco “robot.rightWheel();” controla a direita. A frente de cada bloco coloca a velocidade de   -255 a 255, sendo que se for um número negativo a roda respetiva recua e se for positiva ele avança.

  - Blocos “robot.rotateLeft();” e “robot.rotateRight();”

O bloco “robot. rotateLeft ();” faz rodar para a esquerda a velocidade determinada pelo Dutty-Cycle(Modelação de Largura de Pulso) inserido. O bloco “robot. rotateRight ();” faz rodar para a direita a velocidade determinada pelo Dutty-Cycle inserido.

  - Blocos “robot.turnLeft(degrees);” e “robot.turnRight(degrees);”

O bloco “robot. turnLeft ();” faz rodar o robô para a esquerda a os graus inserido. O bloco “robot. turnRight ();” faz rodar o robô para a direita a os graus inserido.

  - Bloco “robot.stopMotors();”

Este bloco faz com que o robô pare ambos os motores.

  - Bloco “robot.setSpeeds(Fast, Average, Slow)”

Este bloco serve para definir a velocidade máxima, media e mínima entre 255 a 1 que o robô vai andar.

  - Bloco “robot.steerLeft(byte);” e  “robot.steerRight(byte);”

O bloco “robot. steerLeft();” fazer com que o robô ande para a esquerda e o bloco “robot. steerRight ();” fazer com que o robô vira para a direita. Há frente de cada bloco tem de escolher a velocidade que vai andar de 0 a 255.

  - Blocos da condução autónoma

    - Bloco “robot.autoDrive(byte);”

Este bloco serve para iniciar a condução automática, sem ele os blocos deste documento que começam por 2.11.x não funcionam. Ele pode enviar e receber valore.

Os valores devolvidos para a variável “Nome” têm os seguintes significados:

- 0 - Nada a reportar;

- 1 - Múltiplas linhas encontradas;

- 2 - Obstáculo encontrado;

- 3 – Não foram encontradas linhas

Os valores que colocar a frente “byte_sent” que podem ser enviados são:

- 1- Rodar para a direita;

- 2 – Rodar para a esquerda;

- 3 – Seguir em frete;

- 4 – Retroceder.

    - Bloco “robot.readCLP();”

Este bloco faz a leitura do fim de curso CLP da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável “Nome”.

    - Bloco “robot.readNear();”

Este bloco faz a leitura do infravermelho que se localiza á frente do robô da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável “Nome”.

    - Bloco “robot.readS1();”

Este bloco faz a leitura do sensor mais à direita da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável “Nome”.

    - Bloco “robot.readS2();”

Este bloco faz a leitura do sensor à direita da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável “Nome”.

    - Bloco “robot.reaS3();”

Este bloco faz a leitura do sensor meio da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável “Nome”.

    - Bloco “robot.readS4();”

Este bloco faz a leitura do sensor à esquerda da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável “Nome”.

    - Bloco “robot.readS5();”

Este bloco faz a leitura do sensor mais a esquerda da placa IR 74HC14. Devolvendo 0 ou 1 para a variável “Nome”.

    - Bloco “robot.disableCLP();”

Este bloco desabilita a leitura do sensor CLP da placa IR 74HC14 caso esteja a usar a função de condução automática proporcionada pela biblioteca.

    - Bloco “robot.disableNear();”

Este bloco desabilita a leitura do sensor Near da placa IR 74HC14 caso esteja a usar a função de condução automática proporcionada pela biblioteca.

    - Bloco “robot.disableUltrasonic();”

Este bloco desabilita a leitura do sensor ultrassons HC-SR04 caso esteja a usar a função de condução automática proporcionada pela biblioteca.

    - Bloco “robot.endAutoDrive();”

Este bloco destinado à funcionalidade da condução autónoma e necessita de ser chamada uma vez para desassociar as interrupções previamente configuradas.

    - Bloco “robot.noLineDelay(uint);”

Este bloco serve para especificar o tempo (em milissegundos) que o robô aguarda para parar os motores após ter identificado que nenhum dos sensores detetou uma linha.

  - Blocos “robot.forwardRPS(float);”, “robot.reverseRPS(float);”, “robot.rotateRightRPS(float);” e “robot. rotateLeftRPS(float);”

Estes blocos vão colocar o robô a velocidade de rotações por segundo que coloca à frente do bloco pretendido. O bloco “robot.forwardRPS(float);” faz com que as duas rodas ande para a frente a velocidade que colocar e o bloco “robot.reverseRPS(float);” faz a mesma coisa só que anda para trás. O bloco “robot.rotateRightRPS(float);” e colhe a velocidade da roda direita  e o bloco “robot. rotateLeftRPS(float);” da roda esquerda.

  - Blocos “robot.forwardRPM(float);”, “robot.reverseRPM(float);”, “robot.rotateRightRPM(float);” e “robot. rotateLeftRPM(float);”

Estes blocos vão colocar o robô a velocidade de rotações por minutos que coloca à frente do bloco pretendido. O bloco “robot.forwardRPM(float);” faz com que as duas rodas ande para a frente a velocidade que colocar e o bloco “robot.reverseRPM(float);” faz a mesma coisa só que anda para trás. O bloco “robot.rotateRightRPM(float);” e colhe a velocidade da roda direita  e o bloco “robot. rotateLeftRPM(float);” da roda esquerda.

  - Blocos “robot.forwardMS(float);”, “robot.reverseMS(float);”, “robot.rotateRightMS(float);” e “robot. rotateLeftMS(float);”

Estes blocos vão colocar o robô a velocidade de metros por segundo que coloca à frente do bloco pretendido. O bloco “robot.forwardMS(float);” faz com que as duas rodas ande para a frente a velocidade que colocar e o bloco “robot.reverseMS(float);” faz a mesma coisa só que anda para trás. O bloco “robot.rotateRightMS(float);” e colhe a velocidade da roda direita  e o bloco “robot. rotateLeftMS(float);” da roda esquerda.

  - Bloco “robot.enSpeedAdj();”,

Esse bloco serve para ativar uma funcionalidade na biblioteca, para calcular a velocidade nas diferentes medidas RPS, RPM e MS. Sem este bloco os blocos que terminam em RPS, RPM e MS não funcionam.

  - Blocos “robot.getRightRPS();” e “robot. gerLeftRPS();”

Estes blocos guardam o valor de rotações por segundo na variável “Nome” que pode ser alterado. O bloco “robot.getRightRPS();” guarda o valor da roda direita e o “robot. gerLeftRPS();” da roda esquerda.

  - Blocos “robot.getRightRPM();” e “robot. getLeftRPM();”

Estes blocos guardam o valor de rotações por segundo na variável “Nome” que pode ser alterado. O bloco “robot.getRightRPM();” guarda o valor da roda direita e o “robot. gerLeftRPM();” da roda esquerda.

  - Blocos “robot.getRightMS();” e “robot. getLeftMS();”

Estes blocos guardam o valor de rotações por segundo na variável “Nome” que pode ser alterado. O bloco “robot.getRightMS();” guarda o valor da roda direita e o “robot. gerLeftMS();” da roda esquerda.

  - Funções também muito utilizadas na programação

Pode investigar as várias abas e descobri novas funções que possa adaptar no seu programa.

Quando se sentir já preparado passa para o Arduíno IDE sem o Ardublok e comece a programar linha a linha.

https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/dowhile/

https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/while/

https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/else/

https://www.arduino.cc/reference/pt/language/structure/control-structure/if/

- Exemplo de um programa

  - Robô vai andar em frente

No programa em baixo no Setup:

Bloco “#include <iModBot.h>” chama a biblioteca;

Bloco “robot.editMotorPin(INT1, INT2, INT3, INT4);” de define os pinos que vão controlar as rodas;

Bloco “robot.begin();” configura a biblioteca e os pinos;

No loop:

Bloco “robot.forward();” faz com que o robô ande para a frente.